KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO- ARCHITEKTONICZNEJ MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ NA OSIEDLU MAJOWYM W SZCZECINIE

– część opisowa (fragmenty) pracy nagrodzonej I nagrodą.

Instytucja biblioteki publicznej pełni bardzo ważną rolę w każdej społeczności lokalnej. Poza oczywistą funkcją skarbnicy wiedzy dostępnej dla każdego, jest również ważnym miejscem spotkań sąsiadów, miejscem pracy i odpoczynku. Biblioteka powinna  zaciekawiać, oferować  atrakcyjne przestrzenie i dodatkowe funkcje dla wszystkich grup użytkowników. Zmiany w samej funkcji, które idą z postępem czasu, powinny znaleźć odzwierciedlenie w formie architektonicznej budynku.

Forma budynku biblioteki wynika z analizy przestrzeni i kierunków wytyczonych przez istniejące wokół obiekty. Rozbicie budynku na trzy, odrębne w sensie formalnym bryły, pozwoliło , poprzez ich przesunięcie względem siebie , na stworzenie przestrzeni złożonej zarówno z obiektów kubaturowych jak i z wnętrz pomiędzy nimi .

Budynek planuje się w formie trójbryłowej. Kształt budynków i dachów wynika z analizy uwarunkowań przestrzennych i urbanistycznych. Ze względu na bliskie sąsiedztwo 5- kondygnacyjnej zabudowy mieszkaniowej, ważnym zagadnieniem przy formowaniu dachów była kwestia zacieniania.  Myśląc o projektowanym budynku  wzięliśmy pod uwagę widok z balkonów mieszkań sąsiednich, graniczących z przyszłą zabudową.

Trzy bryły odpowiadają podziałowi funkcjonalnemu budynku:

- Sala główna zlokalizowana w największej bryle stanowi też dominującą funkcję obiektu. Jest to dwukondygnacyjna otwarta przestrzeń biblioteki z czytelnią.

- Sala spotkań: jednokondygnacyjna przestrzeń, która daje wiele możliwości aranżacji.

- Trzecia część, w której oprócz administracji,  na piętrze znajdują się pomieszczenia muzyczne z zapleczem oraz sala multimedialna i sala projekcyjna. Te sale mogą być wykorzystywane jako sale konferencyjne.

Natomiast na parterze mieszczą się  sale do gier PlayStation i Xbox , a także kawiarnia z wejściem od południowej, słonecznej strony , gdzie można zlokalizować ogródek letni.

Na potrzeby nowej biblioteki zaprojektowano 37 miejsc postojowych, w tym trzy parkingi dla osób niepełnosprawnych .

Powierzchnia użytkowa budynku wyniesie 1 858 m2 , a koszt budowy to 12 915 000,- zł.